清包/工长管理模式装修合同

甲方：

乙方：

签定日期：

发包方：（以下简称甲方）：

身份证号：

联系电话：

承包方：（以下简称乙方）：

施工负责人：

身份证号：

联系电话：

签定日期：

根据《中华人民共和国合同法》，建设部关于《住宅室内装饰装修管理办法》，《住宅装饰装修工程施工规范》及其他有关法律，法规，结合本市住宅装饰装修的特点，甲乙双方在平等，自愿的基础上协商一致，就乙方承担甲方发包的住宅装饰装修工程（一下简称工程）中的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程地点：

2、工程承包方式：双方商定采取：甲方自助选用工人或提供工人；乙方负责选购辅料至工地。

工程组织施工及验收。

3、施工范围：水电、木、瓦、油、硬装工程的协调，辅料的代选购配送，工人施工规范，各环节验收及收口衔接。

4、工程期限 	天

开工日期

竣工日期 根据实际装修进度确定

- 合同管理费价款： 	（费用计算：合同总价*8%）

- 二、甲方工作

1、委派 	为甲方代表，负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量，进度进行监督检查，办理施工过程中所涉及的各种申请、批件、工程验收、变更登记手续及其他事宜。甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方接洽。

2、负责提供水源，电源给乙方使用，并承担相关费用。

3、负责协调乙方与邻里之间的关系，协助乙方做好现场保卫及消防。

4、垃圾处理及成品保护材料的购买等工作，并承担相关费用。

5、如确须拆改原建筑物结构或设备管线，负责到相关部门办理相应的审批手续，并承担相关费用（见附件：住宅建筑结构及管线拆改申请书）。

6、开工前 	天，为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场物品应认真清点及保护，并且双方签订“物

品清单”

三、乙方工作

1、委派 	为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范，安全施工规程，防火，安全，环境保护规定。做好施工现场管理。

3、保护好原居室内的家具和陈设，保证居室内上，下水管道畅通，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

4、工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。四、工程变更

工程项目及施工工艺应在工程交底时就三方（甲方，乙方，施工工人）签字确认。如施工过程中因甲方变更需求，造成的返工或工程量增加/减少，三方协商一致，由甲方代表与乙方代表以及相应施工工人签定书面变更确认书，确认增减项目价差后再施工，中途所有工种的费用都应在完工验收合格当天付清给工人。

五、材料供应

甲方提供施工过程中所需的全部材料，由乙方提前一周通知，甲方应及时供应到现场， 由甲方供应的材料、设备因质量问题或规格差异，对工程造成质量问题或损失的，责任由甲方承担。

六、工程验收

1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

- 双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量进行验收：

①水电工程完工后，水电验收；

②墙地砖铺贴完防水做好后，隐蔽工程验收；

③木制作完工，中期验收；

④漆工完工，平整度验收。

乙方应提前三天通知甲方参加验收。

七、工程价款支付方式及结算

1、装修管理费付费方式：签订合同当天付总管理费的 30%，每个工种验收合格之后付总管理费的 10%，在所有工种全部完工，双方验收合格之后，支付总管理费 10%尾款。

2、施工工费付费方式：各个工种全部完工，双方验收合格当天，甲方向工人支付该工种全部工程款。

3、辅材费用付费方式：甲方确认材料清单无误即时付款，乙方不垫付购买费用。

| 次数 | 支付时间 | 金额 | 三方签字认可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 新建完工验收后 |  |  |
| 第二次 | 水电工程完工验收后 |  |  |
| 第三次 | 泥水工程完工验收后 |  |  |
| 第四次 | 木作完工验收后 |  |  |
| 第五次 | 墙面完工验收后 |  |  |
| 第六次 | 电工安装完 |  |  |

3、支付方式

甲方通过 银行划账 微信 支付宝 转账方式支付款项。乙方收款账户信息如下： 名	称：

开户银行：

账	号：

八、违约责任

1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家的法律法规，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担相关责任。

2、因一方原因，造成合同无法履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的损失。

3、本合同生效后，甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更

除合同，否则违约方将支付对方管理费总额的 30%为违约金并承担因此造成的经济损失。

九、争议解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列方式解决：向当地人民法院起诉。

十、几项具体规定

1、施工期间，甲方将入户门钥匙 	把交给乙方负责保管。

2、小区物业保证金，由甲方支付。

3、施工期间产生的建筑垃圾等，由甲方负责清运处理。

4、非业主指定情况下，由工长选定工人组织施工。

5、在非业主指定情况下，材料由乙方统一选购，清单由业主确认，当即付货款，若材料有质量问题，由乙方承担。

6、验收以施工图和交底内容为标准进行验收。十一、附则

1、本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。

2、本合同签定后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签字： 		乙方签字：

年	月	日	年	月	日

附件 1：水电施工要求

| 电路施工要求 | 01 施工定位：工长，工人，业主，设备商（新风、中央空调、暖通、 净水等）根据设计施工图现场交底定位 |
| --- | --- |
|  | 02 线路走线规划：根据现场定位，画出底盒位置以及线管管槽走向图 |
|  | 03 线路开槽：开槽应横平竖直 |
|  | 开槽深度》线管管径+10mm |
|  | 开槽宽度保证线管之间间隙》5mm |
|  | 04 底盒安装：用水泥砂浆将底盒固定牢固、端正（底盒须先套好杯梳） |
|  | 05 布管：根据电路走线规划进行布管，并用卡管固定牢固 |
|  | 强电用红管，弱电用蓝管 |
|  | 回路设置：照明、厨房、卫生间、插座、空调、冰箱单独回路 |
|  | 06 穿线：将新电线穿入线管中，线头连接后，做好绝缘处理 |
|  | 线径要求：照明、普通回路使用 2.5 ㎡铜芯线；厨房、卫生间、空调使 用 4 ㎡铜芯线；其他大功率根据要求使用相应线径 |
|  | 导线分色要求：火线用红色电线、零线用蓝色电线、地线须用黄绿双色 电线 |
|  | 07 封槽：使用水泥砂浆/嵌缝石膏进行封槽，封槽不得高于原墙面 |
|  | 09：每个工序施工完成后，及时将现场清理干净，并将建渣堆放好，下 班后将建渣清运到小区建渣指定堆放地点 |
| 水路施工要求 | 01 施工交底：业主，工长，工人进行现场沟通，根据橱柜水电图(或业 主现场确认）的位置或尺寸给排水口进行定位 |
|  | 02 开槽：开槽应横平竖直，开槽深度》水管管径+10mm，开槽宽度保证 水管之间的间隙》5mm |
|  | 03 设置总闸：室内须设置水路总闸，方便日常使用及检修 |
|  | 04 布管：冷热水管间距应为：150mm |
|  | 冷热水管均采用 25mmPPR 热水管 |
|  | 水管应左热右冷，上热下冷 |
|  | 水管交叉处应使用过桥弯，过桥弯在下，水管在上 |
|  | 热水管均用保温棉包裹 |
|  | 05 水管焊接：水管焊接要注意热熔时间，焊缝呈“双眼皮”状为最佳 焊接效果，过度热熔会增加内壁堵塞风险，热熔不够引起渗漏风险 |
|  | PPR 管及配件热熔好后，要平直拔出，不可旋转，不可上下掰出 |
|  | 06 固定：墙地面水管应用钩钉固定牢固，固定间距《1000mm |
|  | 各出水口须固定牢固，水平端正，出水口凸出位置合理 |
|  | 07 打压测试：给水管全部完成后，必须打压检测，打压压力： 0.6MPa-1MPa，打压时长：30 分钟及以上 |
|  | 压力降幅《0.05MPa，确保管道不渗水 |
|  | 08 排水施工：排水管设计管道走向时，要遵循“最短”原则 |
|  | 切割排水管必须将管口毛刺清理干净，避免毛刺挂头发、纸屑等，导致 管道堵塞 |
|  | 分别将管件、管材涂上 PVC 胶水要双面施胶到位，避免因施胶不到位导 致渗漏 |
|  | 09 功能标识：排水施工完成后，须在排水管上标注排水口用途，如： 地漏，洗碗盆下水等 |
|  | 10 成品保护：所有管口要用管盖临时封堵，防止杂物落入管内造成堵 |

|  | 塞 |
| --- | --- |
|  | 11 封槽：对水管槽进行封槽处理，严密实整 |

|  |  | 工费参考 |  | 规范化施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建墙体 | 砌轻质砖墙 | 12 墙 90 元/平 24 墙 120 元/ 平 | 泥工 | 01 定位：确定砌墙位置，在需要砌筑的地 方放线 |
|  |  |  |  | 02 搅拌砂浆：按照 1:3 比例将水泥砂浆进 行搅拌备用，砌块须提前进行湿水 |
|  |  |  |  | 03 砌墙：每隔 500-600mm 设置拉结筋，拉 结筋长度大于 200mm 梁 |
|  |  |  |  | 顶部采用砌筑“蜈蚣脚”收口（06 墙除外 |
|  |  |  |  | 砌筑墙体时，砌块应上下错缝；轻质墙砖 不宜使用破损砖块 |
|  |  |  |  | 砌墙如有门洞，门洞上方须安装过梁 |
|  |  |  |  | 卫生间沉池区域砌墙，墙体底部须现浇地 |
|  |  |  |  | 04 植筋：新旧墙搭接处须设置拉结筋 |
|  |  |  |  | 05 挂网：新旧墙体搭接处挂大于 200mm 宽的钢丝网（新旧墙各搭接 100mm 宽），以 预防新旧墙体开裂 |
|  | 砌红砖墙 |  |  | 01 定位：确定砌墙位置，在需要砌筑的地 方放线 |
|  |  |  |  | 02 搅拌砂浆：按照 1:3 比例将水泥砂浆进 行搅拌备用，砌块须提前进行湿水 |
|  |  |  |  | 03 砌墙：每隔 500-600mm 设置拉结筋，拉 结筋长度大于 200mm 梁 |

附件 2：木瓦油施工要求及工费参考

）

|  |  |  |  | 顶部采用砌筑“蜈蚣脚”收口（06 墙除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 砌筑墙体时，砌块应上下错缝；灰缝厚度 宜 10mm，灰缝饱满均匀 |
|  |  |  |  | 砌墙如有门洞，门洞上方须安装过梁 |
|  |  |  |  | 卫生间沉池区域砌墙，墙体底部须现浇地 |
|  |  |  |  | 04 植筋：新旧墙搭接处须设置拉结筋 |
|  |  |  |  | 05 挂网：新旧墙体搭接处挂大于 200mm 宽 的钢丝网（新旧墙各搭接 100mm 宽），以预防新旧墙体开裂 |
| 找平施工 | 木地板找平 | 25 元/平 | 泥工 | 01 基层清理：将地面松散结构、建渣、灰 尘清理干净 |
|  |  |  |  | 02 湿水：施工位置用水进行湿润，但不得 有积水 |
|  |  |  |  | 03 搅拌砂浆：按照 1:3 比例将水泥砂浆进 行搅拌备用 |
|  |  |  |  | 04 确定标高：根据完成面的高度进行弹线或打点、冲筋定标高（找平前确认地板厚 度） |
|  |  |  |  | 05 找平：将砂浆用铁樘进行压实摊平 |
|  |  |  |  | 06 收光：待砂浆初凝后，用铁樘进行压光 处理 |
|  |  |  |  | 07 养护：找平完成 24 小时后，需进行洒水 养护，避免烧坏 |

）

|  | 卫生间回填前找平 | 16 元/平 |  | 01 基层清理：将地面松散结构、建渣、灰 尘清理干净 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 02 湿水：施工位置用水进行湿润，但不得 有积水 |
|  |  |  |  | 03 搅拌砂浆：按照 1:3 比例将水泥砂浆进 行搅拌备用 |
|  |  |  |  | 04 找平：将砂浆用铁樘进行压实摊平 |
|  |  |  |  | 地面有排水口时，找平应注意向排水口方 向放坡，使地面不得有积水现象 |
|  |  |  |  | 05 养护：找平完成 24 小时后，需进行洒水 养护，避免烧坏 |
|  | 地暖找平 | 20 元/平 |  | 01 施工前检查：确认地暖管道铺设完成， 打压测试合格 |
|  |  |  |  | 02 基层清理：将地暖上杂物及边角余料清 理干净 |
|  |  |  |  | 03 混凝土搅拌：采用 1:2:3 细石混凝土 |
|  |  |  |  | 将水泥、沙子、细石按照 1:2:3 比例混合 均匀搅拌 |
|  |  |  |  | 混凝土搅拌须在垫板上进行，严禁直接在 暖管上进行搅拌 |
|  |  |  |  | 04 混凝土摊平：将搅拌均匀的混凝土平摊 在地暖管上，用靠尺赶平，铁樘压平 |
|  |  |  |  | 05 养护：找平完成 24 小时后，需进行洒水 养护，避免烧坏 |

| 贴砖 | 地砖 | 600×1200 砖 贴地 50～60 每平，1500 大砖贴地 70-80 每平 400× 800 砖上墙 50 每平，800× 800 以上（含上墙 60～80 每平 | 瓦工 ） | 01 确定铺贴方案：业主，工长，商家共同 确定铺贴方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 包括：起铺位置、留缝宽度、地砖完成标 高以及铺贴样式 |
|  |  |  |  | 02 基层清理：将基层地面清理干净，避免 砂浆脱层空鼓 |
|  |  |  |  | 03 确认地砖质量：施工前须与业主共同对 地砖进行验收，检查地砖是否存在质量问题（花色/型号确认） |
|  |  |  |  | 如存在质量问题须及时告知问题，业主不 能到现场，须拍照与业主确认 |
|  |  |  |  | 04 湿水扫浆：地面湿水到位，扫浆，增强 砂浆粘合力 |
|  |  |  |  | 05 标高：通过水平投线仪/拉十字控制线控 制地砖完成面、平整度，确保铺贴后的地砖水平、规整 |
|  |  |  |  | 06 泡水：陶制地砖应泡水至不冒泡，取出阴干备用（表面无积水，手感湿润）全瓷 砖无此步骤 |
|  |  |  |  | 07 铺贴：1:3.5 干砂灰垫平地面，瓷砖背 面擦拭干净 |
|  |  |  |  | 瓷砖背面均匀抹上水泥砂浆，按箭头同一 方向铺贴，用“十字卡扣”控制缝隙，橡 |

|  |  |  |  | 皮锤微调平整 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有排水要求的卫生间、厨房、阳台铺贴地砖时，要求排水坡度方向正确，坡度合理 无积水现象 |
|  |  |  |  | 08 坡口拼接：湿区地漏建议用“四面型” 或“回字形”工艺 |
|  |  |  |  | 09 清洁：地砖铺贴后，及时将地砖上水泥 砂浆等污渍用抹布清理干净 |
|  |  |  |  | 10 养护：夏天地砖铺贴后须洒水养护，待 地砖可上人后，用保护膜满铺保护 |
|  | 墙砖 |  |  | 01 基层检查：检查原墙平整度、垂直度、 结构力是否符合施工标准/墙面有无空鼓 |
|  |  |  |  | 02 墙砖预排：根据墙砖尺寸进行预排，非 整砖须》1/3 整砖或宽度》100mm |
|  |  |  |  | 03 墙砖泡水：陶制地砖应泡水至不冒泡， 取出阴干备用（表面无积水，手感湿润） 全瓷砖无此步骤 |
|  |  |  |  | 04 墙面拉毛：墙砖铺贴前，须在原墙面上 用锯齿镗进行拉毛（或滚筒拉毛）瓷砖胶 |
|  |  |  |  | 05 墙砖铺贴：墙砖须用瓷砖胶粘贴，根据 墙砖大小，重量选用相应型号的瓷砖胶 |
|  |  |  |  | 全瓷砖需要涂刷背胶，全瓷砖须滚涂“背 胶”待阴干后再使用 |

，

|  |  |  |  | 墙砖均须留缝铺贴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有检修口的地方，需要预留活动检修口 |
|  |  |  |  | 墙砖铺贴可选用“墙砖压地砖”工艺 |
|  |  |  |  | 06 墙砖开孔：墙面出水口必须使用专用开 孔器开孔 |
|  |  |  |  | 开关插座底盒套割须方正，开孔大小同底 盒内孔尺寸 |
|  |  |  |  | 07 清洁：地砖铺贴后，及时将地砖上水泥 砂浆等污渍用抹布清理干净 |
|  |  |  |  | 08 粘贴警示线：墙砖完工后，须对水电线 路进行标注，避免后期安装损坏水电管道 |
| 吊顶施工 | 石膏板吊顶 | 按板子收费120-135/张 | 木工 | 01 施工交底：业主、工长，工人现场交底 确定吊顶具体位置和具体尺寸（吊顶高度宽度，完工后层高） |
|  |  |  |  | 02 定基准线：根据要求的吊顶高度，在墙 面确定吊顶的水平位置，标上记号、弹线或用投线仪投出基准线 |
|  |  |  |  | 03 固定沿边龙骨：将沿边龙骨下沿紧贴水平基准线，用膨胀螺丝固定，膨胀螺丝间 距《600mm |
|  |  |  |  | 04 固定吊挂件：吊挂件水平间距《1000mmm 离墙面距离《300mm |
|  |  |  |  | 05 安装主龙骨：主龙骨水平间距《800mm |
|  |  |  |  | 主龙骨安装位置注意避开灯具位置 |

，

，

；

|  |  |  |  | 龙骨校平后，必须将主龙骨上下螺母锁紧 到位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 06 安装副龙骨：根据吊顶尺寸裁切合适长度的副龙骨，依次安装在主龙骨上，副龙 骨间距《400mm |
|  |  |  |  | 07 吊顶侧面连接：天花板吊顶侧面须用副 龙骨或木芯板将延顶龙骨，沿边龙骨连接严禁直接使用石膏板连接 |
|  |  |  |  | 08 轻钢龙骨校平：拉线或红外投线仪将轻 钢龙骨校平 |
|  |  |  |  | 09 安装石膏板：用自攻螺丝将石膏板固定 在副龙骨上，自攻螺丝间距《200mm |
|  |  |  |  | 表面平整度《3mm；接缝高低差《1mm |
|  |  |  |  | 石膏板接缝处，须倒“V”型缝，缝宽 6-8mm |
|  |  |  |  | 石膏板接缝处须挂网或用欧松板条刷白乳 胶进行加固 |
| 墙顶面 | 基层处理 | 建面*层高 *20~26 元/平 | 油工 | 01 基层检查：检查原墙平整度、垂直度、结构力是否符合施工标准/墙面有无空鼓， 开裂，孔洞 |
|  |  |  |  | 如有以上问题须告知业主，将相应墙面基 层问题处理到位后，再进行后续工序 |
|  |  |  |  | 02 保护：批刮石膏腻子前，须用保护膜将 柜子，房门，开关插座等成品进行遮蔽保 |

，

|  |  |  |  | 护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 03 基层处理：将墙面松散结构清理干净， 对阴阳角、踢脚线、门洞进行顺直修整 |
|  |  |  |  | 阴阳角位置需要粘贴阴阳角条，线槽修补 到位 |
|  |  |  |  | 04 吊顶基础处理：自攻螺丝点防锈处理， 石膏板接缝处先用嵌缝石膏补密实，干透 后粘贴网格布 |
|  |  |  |  | 05 批刮找平：厨卫墙顶面如做墙漆装饰， 须采用耐水腻子，厨卫专用防水漆 |
|  |  |  |  | 批刮找平石膏时，接缝处，新旧墙体交界 处均需挂网，挂网搭接处须保证 50-100mm 重叠 |
|  |  |  |  | 石膏找平时须分面施工，避免阴角处出现 S 弯 |
|  |  |  |  | 06 批刮头道腻子：一次性批刮不宜过厚， 控制在 0.5——1mm |
|  |  |  |  | 07 批刮二道腻子：头道腻子干透后，批刮 二道腻子精找平，批刮厚度控制在 0.5-1mm |
|  |  |  |  | 08 打磨：腻子干透后（耐水腻子要 48 小时内进行打磨）进行打磨处理，打磨完须将 墙顶粉尘清理干净 |
|  |  |  |  | 大面积墙面/射灯照射部分不允许出现“波 |

|  |  |  |  | 浪纹” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油漆 |  |  | 01 保护：滚涂前，用分色纸粘贴保护踢脚 线、门套线、铝合金边框，插座开关等 |
|  |  |  |  | 保护膜保护柜子，门窗等 |
|  |  |  |  | 02 清理：再次清理墙顶面粉尘，检查腻子 打磨是否完善 |
|  |  |  |  | 03 滚涂抗碱底漆：按照使用说明的兑水比 例将底漆稀释，以防起壳 |
|  |  |  |  | 04 局部修补：底漆干透后仔细检查墙顶面 是否有砂痕、针孔、凹凸不平的情况，并进行修补再次涂刷底漆 |
|  |  |  |  | 05 第一遍免漆：滚涂头道面漆，有色墙漆大面积施工时，须先涂小样，与业主确认 后再大面积施工 |
|  |  |  |  | 06 第二道免漆：头道免漆干后，进行第二 道涂刷，先顶后面，先小面后大面，最后局部修补 |

附件 3：验收标准

| 电路验收 | 01:与业主确认各水路、电路点位位置正确无遗漏 |
| --- | --- |
|  | 02:强弱电间距≥150mm |
|  | 03:线槽内线管间距≥5mm |
|  | 04:电线分色正确，火线用红色，零线用蓝色，地线用黄绿双 色 |
|  | 05:同一线管穿线数量:16 管不超过 3 根；20 管不超过 4 根 |
|  | 06:同一房间，同一水平线底盒高度误差≤5mm |
|  | 07:照明线头出墙须套黄蜡管 |
|  | 08:线管固定间距≤800mm |
|  | 09:吊顶内灯头线线头须套波纹管 |
|  | 10:所有线头均有做好绝缘处理 |
|  | 11:强弱电线管交叉处有包裹锡薄纸，包裹长度不少于 400mm |
| 水路验收 | 01:给水管施工完成后，须进行打压测试，试压合格 |
|  | 02:各出水口位置正确，端正，突出墙面合理 |
|  | 03:冷热水间距≥150mm |
|  | 04:水管固定到位 |
|  | 05:检测排水管安装坡向正确达标 |
|  | 06:检测排水管排水通常，无渗漏 |
| 新砌墙体验收 | 01:平整度:使用检测尺与楔形塞尺进行检测，墙体平整度误差 ≤5mm |
|  | 02:垂直度:使用靠尺检测墙体垂直度，垂直误差≤5mm |
|  | 03:观察墙体灰缝饱满无透光现象，砌体无同缝 |
| 找平验收 | 01:地面如有排水口，向排水口放坡，地面不得有积水 |
|  | 02:找平层无空鼓，开裂现象，结构牢固 |
|  | 03:若是木地板找平，用靠尺及塞尺检测地面平整度，误差≤ 3mm |
| 地砖验收 | 01:空鼓率检测:空鼓锤轻轻滑动，空鼓率≤5%，大面应无空鼓 |
|  | 02:平整度检测:检测尺检查，平整度误差≤3mm（卫生间区域 不做此项检查） |
|  | 03:高低差检查：用手摸地砖四角平整，相邻高低差应≤0.5mm |
|  | 04:地砖表象检测：目测地砖无崩棱、缺损、裂痕，纹理拼接 正确 |
|  | 05:在有排水要求的卫生间、厨房、阳台等，排水坡向正确， 坡度合理，无积水现象 |
| 墙砖验收 | 01:空鼓率检测:空鼓锤轻轻滑动，空鼓率≤5%，大面应无空鼓 |
|  | 02:平整度检测:检测尺检查，平整度误差≤3mm（卫生间区域 不做此项检查） |
|  | 03:方正度检查：阴阳角方正度误差≤3mm |
|  | 04:垂直度检测：墙面垂直度≤2mm |
|  | 05:墙砖表象检测：目测地砖无崩棱、缺损、裂痕，纹理拼接 正确 |
| 吊顶验收 | 01:固定沿边龙骨膨胀螺丝间距≤600mm |
|  | 02:吊挂件（吊杆）水平间距≤1000mm |
|  | 03:主龙骨水平间距≤800mm |

|  | 04:副龙骨间距≤400mm |
| --- | --- |
|  | 05:石膏板自攻螺丝间距≤200mm |
|  | 06：石膏板吊顶表面平整度误差≤3mm |
|  | 07:石膏板接缝高低差≤1mm |
|  | 08:石膏板接缝处采用“V”型缝处理 |
| 墙面验收 | 01:乳胶漆漆膜饱满、细腻 |
|  | 02:乳胶漆施工后不得出现掉粉、起皮、透底、漏涂、流坠等 缺陷 |
|  | 03:有色乳胶漆颜色均匀，色漆分色顺直 |
|  | 大面积墙面/射灯照射部分不允许出现“波浪纹” |